BRENT_KUNG_4BIT_ADDER

Design:

module blackcell(

input gi, pi,

input gj, pj,

output g_out, p_out

);

assign g_out = gi | (pi & gj);

assign p_out = pi & pj;

endmodule

module graycell(

input gi, pi,

input gj,

output g_out

);

assign g_out = gi | (pi & gj);

endmodule

module brent_kung_4adder(

input [3:0] a,

input [3:0] b,

input cin,

output [3:0] sum,

output cout

);

wire [3:0] g,p;

wire g10,p10;

wire g32,p32;

wire g30,p30;

wire c1,c2,c3;

assign g[0] = a[0] & b[0];

assign g[1] = a[1] & b[1];

assign g[2] = a[2] & b[2];

assign g[3] = a[3] & b[3];

assign p[0] = a[0] ^ b[0];

assign p[1] = a[1] ^ b[1];

assign p[2] = a[2] ^ b[2];

assign p[3] = a[3] ^ b[3];

blackcell bc1(g[1],p[1],g[0],p[0],g10,p10);

blackcell bc2(g[3],p[3],g[2],p[2],g32,p32);

blackcell bc3(g32,p32,g10,p10,g30,p30);

graycell gc1(g[0],p[0],cin,c1);

graycell gc2(g10,p10,cin,c2);

graycell gc3(g[2],p[2],c2,c3);

graycell gc4(g30,p30,cin,cout);

assign sum[0] = p[0] ^ cin;

assign sum[1] = p[1] ^ c1;

assign sum[2] = p[2] ^ c2;

assign sum[3] = p[3] ^ c3;

endmodule

Testbench:

module brent_kung_4adder_tb();

reg [3:0] a;

reg [3:0] b;

reg cin;

wire [3:0] sum;

wire cout;

brent_kung_4adder uut (.a(a),.b(b),.cin(cin),.sum(sum),.cout(cout));

initial begin

a = 4'b1011; b = 4'b0101; cin = 0;#10;

a = 4'b1100; b = 4'b1101; cin = 0;#10;

a = 4'b1001; b = 4'b0110; cin = 1;#10;

a = 4'b1010; b = 4'b1101; cin = 0;#10;

a = 4'b1110; b = 4'b1000; cin = 1;#10;

a = 4'b0011; b = 4'b1001; cin = 0;#10;

a = 4'b0110; b = 4'b1011; cin = 0;#10;

a = 4'b0100; b = 4'b1100; cin = 1;#10;

end

endmodule